REDESIGN JEMBATAN MENGUNAKAN BALOK-T BETON BERTULANG (T BEAM STRUCTURE)

Wafi Sofwan Nadi1, Titin Sundari2, Meriana Wahyu Nugroho3, Rahma Ramadhani4

Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Hasyim Asy’ari Jombang

Fakultas Teknik, Universitas Hasyim Asy’ari Jombang

| Informasi Makalah |  | INTISARI |
| --- | --- | --- |
| Dikirim, XX Juni 2023 Direvisi, Diterima, |  | Jembatan Jalan Bromo terletak pada desa Mojounggul, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dengan bentang yang direncanakan 10 meter. Jembatan ini awalnya menggunakan struktur pelengkung yang dibangun masa Belanda sehingga harus dilakukan perencanaan struktur jembatan. Disini peneliti memodifikasi desain jembatan menggunakan balok-T (T-Beam Structure). jembatan Jalan Bromo digunakan sebagai objek penelitian untuk memodifikasi desain struktur jembatan bagian atas yang meliputi: balok-T jembatan dan bangunan bawah meliputi: abutmen, pondasi, dan diafragma dengan menghitung aspek pembebanan mengacu pada SNI 1275-2016, aspek penulangan dan dimensi penulangan pada balok-T, selanjutnya kontrol kekuatan terhadap abutmen dan daya dukung pada tiang pancang. Hasil perhitungan pada redesign jembatan didapatkan hasil momen ultimit (MU) pada balok 116 kNm dan gaya geser ultimit (VU) 598 kN dengan tulangan yang digunakan pada balok tulangan lentur 12 D 32 mm, tulangan bagi 2 D 13 mm tulangan geser D 16-150 mm. Stabilitas guling pada abutmen 12.4 arah x, 4.8 arah y. stabilitas geser pada abutmen didapatkan nilai 14 arah x, dan 432 arah y. Daya dukung tiang pancang 31899 ton lebih besar dari beban aksial 5272.2 ton. |
| Kata Kunci: Balok T SNI 1725-2016 Geser Ultimit Abutment Stabilitas Geser |  |  |
|  |  | ABSTRACT |
| Keyword: T Beam SNI 1725-2016 Shear Ultimit Abutment Shear Stability |  | The Bromo road bridge is located in Mojounggul village, Bareng District, Jombang Regency with a planned span of 10 meters. This bridge originally used an arch structure built during the Dutch period so that planning of the bridge structure had to be carried out. Here researchers modified the design of the bridge using T-beams. Bromo road bridge is used as the final project object to modify the design of the upper bridge structure which includes: T-beam Bridges and lower buildings include: abutments, foundations, and diaphragms by calculating loading aspects referring to SNI 1275-2016, repeating aspects and repeating dimensions on T-beams, then strength control over abutments and carrying capacity on piles. The calculation results in the bridge redesign obtained the results of the ultimate moment (MU) on the 116 kNm beam and the ultimate shear force (VU) 598 kN with reinforcement used on the 12 D 32 mm flexural reinforcement beam, reinforcement for 2 D 13 mm sliding reinforcement D 16-150 mm. Rolling stability in abutments 12.4 directions x, 4.8 directions y. Shear stability in abutments obtained values of 14 directions x, and 432 directions y. The carrying capacity of the 31899 tons pile is greater than the axial load of 5272.2 tons. |
| Korespondensi Penulis: Wafi Sofwan Nadi Program Studi Teknik Sipil Universitas Hasyim Asy’ari Jombang JL. Irian Jaya 55 Tebuireng Jombang, 6147 Email: Wafi.Sofwan1499@gmail.com |  |  |

- PENDAHULUAN

Meningkatnya sektor bangunan Indonesia terhadap sebagian periode akhir terjadi peningkatan yang banyak serta akan berkembang kedepanya [1]. Dengan adanya pertumbuhan itu bisa mencerminkan aspek-aspek kehidupan, seperti perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat yang sedang berkembang, dimana mobilitas manusia akan meningkat, dan dibutuhkan fasilitas pendukung yang mencukupi guna mengembangkan mobilitas tersebut [2].

Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas serta prasarana mobilitas yang mencukupi dibutuhkan pengembangan inovasi guna menaikkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas suatu fasilitas serta prasarana [3]. Dalam suatu jaringan jalan, jembatan merupakan salah satu struktur penting sebagai penghubung jalan yang terpisah[4]. Perencanaan suatu jalur penghubung suatu wilayah ataupun revisi fasilitas yang telah terdapat, perihal ini tercantum perencanaan suatu jembatan penghubung yang baru ataupun revisi dan perencanaan ulang [5]. Jembatan yang telah terdapat guna tingkatkan efisiensi serta perencanaan buat jangka waktu yang lebih lama [6]. Dengan meningkatnya efisiensi fasilitas serta prasarana mobilitas disebuah wilayah hingga hendak mendukung pertumbuhan suatu wilayah [7].

Jembatan ialah cakupan melalui sarana yang mengaitkan terhadap dua tempat terpecah sebab hambatan semacam lembah, sungai serta jalur kereta[8]. Maka jembatan memiliki peranan berguna untuk tiap orang, walaupun kepentingan tiap orang tidak selaras [8]. Perangkaian tak hanya memperhitungkan aspek transportasi serta struktural, namun pula butuh mengamati aspek ekonomi serta estetika [9]. Dalam pelaksanaan jembatan wajib dicoba pengamatan serta uji yang benar guna menentukan jika segala pekerjaan dapat dituntaskan tepat[10].

Menurut peraturan Badan Standarisasi Nasional jembatan beton ialah konstruksi yang dibuat melalui material pokok berasal melalui beton. Beton bertulang merupakan beton yang di tulangi pada lebar serta total yang tak dibawah minimum [11] . Konstruksi ini ialah pencampuran beton serta baja tulang, pada tiap kelebihanya, bahan ini sanggup menompang gaya tarik terhadap jembatan [10] [12].

Jembatan Jl. Bromo sendiri pada saat ini menggunakan struktur lengkung yang dibangun pada masa belanda, ada beberapa aspek yang harus di pertimbangkan pada konstruksi tersebut sehingga harus dilakukan perencanaan ulang struktur Jembatan. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan untuk merencanakan ulang struktur jembatan tersebut, antara lain yaitu, aspek lalu lintas, aspek usia dan kelayakan struktur.

Sebab banyak perihal yang mesti dipertimbangkan hingga butuh adanya yang dicapai guna menjamin kelayakan struktur jembatan, dimana saat ini telah terdapat kebijakan beban menggunakan peraturan SNI 1725-2016 mengenai beban jembatan [9]. Sehingga peneliti melaksanakan pengkajian berjudul “Redesign Jembatan Menggunakan Balok-T Beton Bertulang (T-Beam Structure) (Studi Kasus Jembatan JL. Bromo, Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang”.

- METODE PENELITIAN

2.1.  Lokasi Penelitian

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

(Sumber: Google eart pro)

Letak lokasi penelitian ini ada pada Jalan Bromo, Desa Mojounggul, Kec. Bareng, Kabupaten Jombang, dengan rencana bentang jembatan 10 meter, meliputi perencanaan pondasi dan abutmen pada jembatan.

2.2.  Alur Penelitian

Pada bagian tahapan penelitian dapat dilihat pada flowchart berikut.

Gambar 2. Diagram alir penelitian

  - Langkah Penelitian

- Pengumpulan data perencanaan yang di butuhkan.

- Peta lokasi

- Data penyelidikan tanah berupa hasil tes sondir CPT (Cone Penetration Test)

- Data topografi

- Perhitungan struktur atas jembatan

Perhitungan struktur atas pada jembatan berupa memperhitungkan kebutuhan diameter tulangan yang akan digunakan serta menghitung lendutan pada balok T dan pelat lantai pada jembatan. Adapun rumus yang digunakan pada perhitungan kekuatan struktur sebagai berikut:

ρb=0,85 .  f'c .  β1fy 600600+fy

adapun untuk menghitung lendutan pada struktur melalui syarat sebagi berikut: ≤δmax=L/240 [13]

- Pehitungan abutmen

Untuk perhitungan kepala jembatan yaitu menghitung stabilitas pada kepala jembatan [14], dimana syarat SF > 2. SF=MpxMy>2

- Perhitungan pondasi

Pada perhitungan podasi Berdasarkan data-data penyelidikan tanah [15] untuk menghitung kapasitas dukung tiang dapat dilakukan dengan cara menghitung dengan rumus seperti daya dukung ijin tiang Qa=QbSF1+QsSF2  Daya dukung ijin tiang grup Qga=QgrupF

- Hasil

Hasil dari perhitungan yang dimana perhitungan dari perhitungan struktur atas, kepala jembatan dan pondasi.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun data yang direncanakan melalui prosedur jembatan ini berupa:

Nama jembatan		: Jembatan Jl. Bromo Bareng-Jombang

Lokasi jembatan		: Jl. Bromo, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang

Bentang jembatan	: 10 meter

Lebar jembatan		: 8 meter (2 Lajur)

Lebar jalur		: 2 x 3 meter

Lebar trotoar		: 2 x 0,5 meter

3.1.  perhitungan Dinding Sandaran

Gambar 3. Trotoar jembatan

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

Perhitungan trotoar dan dinding sandaran dilakukan untuk mengetahui beban yang yang bekerja pada struktur jembatan [16]. Dengan memperhitungkan beban sendiri terhadap trotoar sendiri.

Tabel 1. Hasil perhitungan berat sendiri dinding sandaran

| No | b (m) | H (m) | Shape | L (m) | Wc (kN/m3) | W (kN) | l (m) | M (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2 | 25.00 | 2.4 | 0.714 | 1.714 |
| 2 | 0.3 | 0.25 | 1 | 2 | 25.00 | 3.75 | 0.95 | 3.563 |
| 3 | 1.320 | 0.2 | 1 | 2 | 25.00 | 13.2 | 0.66 | 8.712 |
| 4 | 0.22 | 0.5 | 1 | 2 | 25.00 | 5.5 | 0.121 | 0.666 |
| 5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 2 | 25.00 | 3.125 | 1.275 | 3.984 |
| 6 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 25.00 | 2.5 | 1.219 | 3.048 |
|  | Railing 3” berat/m |  | 0,63 | 6 |  | 25.00 | 1.075 | 4.063 |
| Total |  |  |  |  |  | 34.255 |  | 25.75 |
| Berat sendiri trotoar/m2 |  |  |  |  | PMS | 17.13 | MMS | 12.87 |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

- Penulangan dinding sandaran

- Tulangan lentur:

Rn=0.0076

pakai=0.042

Luas tulangan yang dibutuhkan (Asperlu).

AS perlu=0.042 . 250 . 1000

AS perlu=152.233 mm2

Jarak antar tulangan (S).

S=200 .  1000152.233

S=132.008 ≈130 mm

Hasil yang didapatkan dari perhingan luas tulangan yang dibutuhkan maka digunakan tulangan D 16 – 130 mm.

- Tulangan geser:

Gaya ultimit rencana (Vu)		: 3.00 kN

Kekuatan beton menahan geser (Vc)	: 42703 N

Kapasitas beton ditahan (Vs)		: 25621 N

Luas tulangan (As)

AS=0.002 . 1000 . 250

AS=500 mm2

Jarak tulangan perlu (Sperlu)

Sperlu=132.665 .  1000500

Sperlu=265 ≈250 mm

Dari hasil yang didapatkan dari perhitungan tulangan geser maka digunakan D13 – 250 mm.

Gambar 4. Penulangan dinding sandaran (Sumber: Hasil analisa data, 2023)

3.2.  Perhitungan Balok-T

Pada perhitungan balok ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan seperti pembebanan pada struktur, penulanagn balok, dan menghitung lendutan pada balok [12]. Adapun perhitungan tersebut diuraikan sebagi berikut:

  - Perhitungan Pembebanan

- Beban sendiri (MS)

Berat sendiri (self weight) yaitu berat bagian jembatan bagian struktural ditambah dengan bagian non struktural yang bersifat tetap.

Tabel 2. Perhitungan berat sendiri pada balok

| No | Jenis | L (m) | t (m) | Wc (kN/m3) | Ms (kN/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pelat lantai (Ditinjau per 1 meter) | 1.7 | 0.20 | 25.00 | 5.00 |
| 2 | Girder | 0.35 | 0.65 | 25.00 | 5.69 |
| 3 | Diafragma |  |  | Qd = | 7.175 |
|  |  |  |  | QMS= | 17.86 |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

Momen yang terjadi pada berat sendiri balok yaitu:

MMs=18 . 17.86 . 10.002

MMs=223.25 kNm

- Beban mati tambahan (MA)

Berat seluruh bahan yang merupakan elemen non struktural seperti aspal dan genangan air [17]

Tabel 3. Perhitungan beban mati tambahan

| No | Beban Mati Tambahan | s (m) | t (m) | w (kN/m3) | M (kNm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lapisan aspal + overlay | 1.7 | 0.10 | 22.00 | 3.74 |
| 2 | Air hujan | 1.7 | 0.05 | 9.80 | 0.83 |
| Beban mati tambahan: |  |  |  | QMA = | 4.57 |

.	(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

Momen yang terjadi pada balok akibat beban mati tambahan dihitung sebagai berikut:

MMA=18 (4,57 . 10,002)

MMA=57.16 kNm

- Beban lalu-lintas

- Beban lajur

q=9,0 kPa untuk L ≤30 m

Beban lajur pada balok (QTD)		: 15.30 kN/m

Beban terpusat pada balok (PTD)		: 104.72 kN

Gaya geser yang terjadi pada balok akibat beban lajur:

VTD=12 . (15.30. 10,00+104.72)

VTD=128.86 kN

Momen yang terjadi pada balok

MTD=18 (15.30 . 102)+14  (104.72 . 10)

MTD=453.05 kNm

- Beban truk “T”

Beban hidup pada lantai jembatan berupa beban roda ganda oleh truk sebesar (T) 112.5 kN, dengan Faktor Beban Dinamis (FBD) 40% = 0.40 [18].

Momen yang terjadi akibat beban truk pada balok sebagai berikut:

MTT=219.38 .10.002-(236.25 . 5.00)

MTT=393.75 kNm

- Gaya rem (TB)

Dampak rem akibat kendaraan dihitung menjadi gaya untuk arah memanjang [19], beroperasi terhadap jarak 1.80 m di atas lantai jembatan. Adapun gaya rem diambil nilai 50 kN untuk bentang jembatan L < 30 meter. Momen yang terjadi pada balok akibat gaya rem:

M=10.54 . 2.33

M=116.25 kNm

MTB=12 . 116.25

MTB=58.13 kNm

- Beban angin (EW)

Gaya geser akibat beban angin

VEW=12 . 1,008 . 10.00

VEW=5.040 kN

Momen yang terjadi akibat beban angin

MEW=18 . 1,008 . 10.002

MEW=12.600 kNm

- Kombinasi beban ultimit

Tabel 4. Kombinasi momen ultimit pada balok

| KOMBINASI MOMEN ULTIMIT |  |  |  | Kombo 1 | Kombo 2 | Kombo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Beban | Faktor beban | M (kNm) | Mu (kNm) | Mu (kNm) | Mu (kNm) |
| 1 | Berat sendiri (MS) | 1.80 | 183 | 330 | 330 | 330 |
| 2 | Beban mati tambahan (MA) | 2.00 | 57 | 114 | 114 | 114 |
| 3 | Beban lajur “D” (TD) | 2.00 | 453 | 906 | 906 | 906 |
| 4 | Gaya rem (TB) | 2.00 | 58 | 116 | 116 |  |
| 5 | Beban angin (EW) | 1.20 | 13 | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 1482 | 1467 | 1350 |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

Tabel 5. Kombinasi gaya geser ultimit pada balok

| KOMBINASI GAYA GESER ULTIMIT |  |  |  | Kombo 1 | Kombo 2 | Kombo 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Beban | Faktor beban | V (kN) | Mu (kN) | Mu (kN) | Mu (kN) |
| 1 | Berat sendiri (MS) | 1.80 | 73 | 132 | 132 | 132 |
| 2 | Beban mati tambahan (MA) | 2.00 | 23 | 46 | 46 | 46 |
| 3 | Beban lajur “D” (TD) | 2.00 | 196 | 391 | 391 | 391 |
| 4 | Gaya rem (TB) | 2.00 | 12 | 23 | 23 |  |
| 5 | Beban angin (EW) | 1.20 | 5 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 598 | 592 | 569 |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

  - Penulangan Balok

- Tulangan lentur

Rn =3.7

pakai=0.012

Asperlu=0.012 . 1700 . 750

Asperlu=15300 mm2

Jarak antar tulangan

S=350-4 . 32-2 . 35 . 164-1

S=40 mm

Digunakan tulangan D32 – 40 mm

- Tulangan geser

Luas tulangan geser yang diperlukan

Vu = 598.44 kN

Ash=0.0015 . 350 . 700

Ash=367.5 mm2

Jarak tulangan perlu (Sperlu)

Sperlu=265,5 . 320 .  700612

Sperlu=97.2 mm

Digunakan tulangan D13 – 97 mm

Jumlah tulangan yang diperlukan

n=367/ 4 .  132

n=2.77

  - Lendutan Yang Terjadi Pada Balok

Lendutan atau Lentur adalah perubahan bentuk balok pada sumbu y karena gaya vertikal yang diberikan pada balok. Kontrol lendutan pada balok melalui syarat dimana < MAKS=10240=0.042 m

Tabel 6. Kontrol lendutan pada balok

| No | Jenis beban | Kombo 1 (m) | Kombo 2 (m) | Kombo 3 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat sendiri (MS) | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 |
| 2 | Beban mati tambahan (MA) | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
| 3 | Beban lajur “D” (TD/TT) | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| 4 | Gaya rem (TB) | 0.001 | 0.001 |  |
| 5 | Beban angin (EW) | 0.0003 |  |  |
|  |  | 0.017 | 0.017 | 0.016 |
| < 10/240 = 0.042 |  | Memenuhi Syarat |  |  |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

  - Kontrol Stabilitas Guling Abutment

- Stabilta guling arah X

Angka aman pada guling (SF)

Momen penahan guling (MPX)		: 5269.66 kNm

Momen penyebab guling (MX)		: 2033.0 kN

SF=5269.662033.0

SF=2.59>2 (memenuhi syarat)

Tabel 7. Stabilitas guling abutmen arah X

| No | Kombinasi Beban | PMS (kN) | MMS (kNm) | Mx (kNm) | MPX (kNm) | SF | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinasi – 1 | 4067.62 | 388.516 | 2033.00 | 5269.66 | 2.59 | Aman |
| 2 | Kombinasi – 2 | 4067.62 | 388.516 | 2033.00 | 5269.66 | 2.59 | Aman |
| 3 | Kombinasi – 3 | 4067.62 | 388.516 | 2033.00 | 5269.66 | 2.59 | Aman |
| 4 | Kombinasi – 4 | 4067.62 | 388.516 | 2033.00 | 5269.66 | 2.59 | Aman |
| 5 | Kombinasi – 5 | 4067.62 | 388.516 | 2033.00 | -1633.27 | -3.23 | Fail |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

- Stabiltas guling arah Y

Angka aman pada guling (SF)

Momen penahan guling (MPY)		: 17269.14 kNm

Momen yang mengakibatkan guling (MY)	: 14.42 kNm

SF=1729,1414,42

SF=119>2 (memenuhi syarat)

Tabel 8. Stabilitas guling abutmen arah Y

| No | Kombinasi Beban | PMS (kN) | MMSy (kNm) | My (kNm) | MPy (kNm) | SF | Keteranagn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinasi – 1 | 5170.25 | 388.516 | 14.42 | 1729.14 | 119 | Aman |
| 2 | Kombinasi – 2 | 5170.25 | 388.516 | - | 1729.14 | - | - |
| 3 | Kombinasi – 3 | 5170.25 | 388.516 | 14.42 | 1729.14 | 119 | Aman |
| 4 | Kombinasi – 4 | 5170.25 | 388.516 | 14.42 | 1729.14 | 119 | Aman |
| 5 | Kombinasi – 5 | 5170.25 | 388.516 | 14.42 | 1729.14 | 119 | Aman |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

- Stabilitas geser arah X

Gaya penahan geser (HP)			: 27977.71 kN

Gaya horizontal yang bekerja (TX)		: 4721.79 kN

SF=27977.714721.79

SF=5.9>2 (memenuhi syarat)

Tabel 9. Stabilitas geser abutmen arah X

| No | Kombinasi Beban | P (kN) | Tx (kNm) | Hp (kNm) | SF (kNm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinasi – 1 | 5170.25 | 4721.79 | 27977.71 | 5.9 | Aman |
| 2 | Kombinasi – 2 | 5170.25 | 881.00 | 27977.71 | 31 | Aman |
| 3 | Kombinasi – 3 | 5170.25 | 4721.79 | 27977.71 | 5.9 | Aman |
| 4 | Kombinasi – 4 | 5170.25 | 4721.79 | 27977.71 | 5.9 | Aman |
| 5 | Kombinasi – 5 | 5170.25 | 631.00 | 27977.71 | 44 | Aman |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

- Stabilitas geser arah Y

Gaya penahan geser (HP)			: 27977.71 kN

Gaya horizontal yang bekerja (TX)		: 16.61 kN

SF=27977,7116,61

SF=168>1.5 (memenuhi syarat)

Tabel 10. Stabilitas geser abutmen arah Y

| No | Komb. Beban | P (kN) | Tx (kNm) | Hp (kNm) | SF (kNm) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinasi – 1 | 5170.25 | 16.61 | 27977.72 | 168 | Aman |
| 2 | Kombinasi – 2 | 5170.25 | 0.00 | 27977.72 | - | - |
| 3 | Kombinasi – 3 | 5170.25 | 16.61 | 27977.72 | 168 | Aman |
| 4 | Kombinasi – 4 | 5170.25 | 16.61 | 27977.72 | 168 | Aman |
| 5 | Kombinasi – 5 | 5170.25 | 0.00 | 27977.72 | - | - |

(Sumber: Hasil analisa data, 2023)

  - Kontrol Daya Dukung Tiang Pancang

Daya dukung tiang pancang diperhitungkan untuk memastikan ketahanan pada pondasi akibat beban yang diterima dari struktur atas, dengan memperhitungkan sebagai berikut:

- Daya dukung ultimit (QU)

Qu=10.84+879.2

Qu=890.04

- Daya dukung tiang grup (Qga)

Qga=79.747.592.5

Qga=31.899 ton

Hasil yang didapatkan daya dukung tiang pancang sebesar 31.899 ton dengan beban aksial yang diterima oleh pondasi sebesar 5272.2 ton.

- KESIMPULAN

Hasil perhitungan pada penelitian redesign jembatan jalan bromo diuraikan sebagai berikut:

Momen ultimit yang direncanakan pada balok ini ialah (MU) 116 kNm dengan gaya geser ultimit (VU) 598 kN. Kebutuhan tulangan pada dinding sandaran yaitu tulangan lentur menggunakan D16 – 130 mm, dan tulangan geser menggunakan tulangan D13 – 250 mm. Beban yang diterima pada balok dari hasil perhitungan pembebanan didapatkan momen ultimit terbesar pada kombinasi 1 1482 kNm, dan gaya geser ultimit didapatkan hasil terbesar 592 kN. Kebutuhan penulangan pada pada balok didapatkan tulangan lentur D32 – 40 mm, dan tulangan geser D13 – 97 mm. Kontrol stabilitas guling abutmen pada arah X dihasilkan SF = 2.59 > 2, stabilitas guling arah Y dihasilkan SF = 119 > 2. Hasil dari kontrol stabilitas geser yang didapatkan arah X SF = 5.9 > 1.5 dan stabilitas guling arah Y didapatkan SF = 116 > 1.5, dari hasil perhitungan tersebut telah memenuhi syarat. Daya dukung tiang pancang yang dihasilkan dari perhitungan sebesar 31.899-ton dengan beban aksial sebesar 5272.2 ton, hasil tersebut telah memenuhi syarat daya dukung tiang pancang untuk menahan beban aksial struktur atas yang bekerja.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang turut membimbing pada penelitian ini sehingga dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga kepada Jurnal Techno UMP telah memberikan kesempatan untuk karya tulis ini dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1]	E. Yoshinta et al., “Tinjauan Perencanaan Jembatan Musi IV STA 0 + 114,5 – 0 + 153 Kota Palembang,” Pilar Jurnal Teknik Sipil, vol. 13, no. 02, pp. 1–5, 2018.

[2]	D. Apriyanto and Siswoyo, “Perencanaan Girder Jembatan Beton Prategang Jl. Raya Sememi Benowo Surabaya Section 0-152,” Jurnal Rekayasa dan Manajemen Konstruksi, vol. 9, no. 1, pp. 35–40, 2021.

[3]	S. Alfarisi and T. Rahayu, “Perencanaan Stuktur Atas Jembatan Komposit Desa Bojongloa Kec.Pagelaran Kab.Cianjur,” Jurnal Momen Teknik Sipil, vol. 3, no. 2, p. 57, 2021.

[4]	A. Nurdiana et al., “Perencanaan Jembatan Sungai Galeh Kabupaten Temanggung Dengan Struktur Atas Balok-T Beton Bertulang,” Proyek Teknik Sipil, vol. 4, no. 2, pp. 64–71, 2021.

[5]	A. Yunarko, “Perencanaan Ulang Jembatan Rangka Baja Pada Sungai Tamban Kuala Kapuas Menggunakan Rangka Tipe Pelengkung,” in skripsi, Malang, 2021, p. 7.

[6]	S. Aditama, “Deskripsi Perencanaan Jembatan Beton Balok T Sako,” JPS, vol. 3, no. 1, pp. 52–68, 2021.

[7]	P. Nurliyana et al., “Perancangan Struktur Atas Jembatan Sei. Lukut Dengan Struktur Komposit (Pembebanan Berdasarkan Sni 1725:2016),” Jurnal TeKLA, vol. 4, no. 1, p. 26, 2022.

[8]	S. Adinata and S. Wafiroh, “Jembatan Beton Bertulang Balok T di Depan Masjid Agung Teluk Kuantan,” JPS, vol. 2, no. 2, pp. 145–165, 2022.

[9]	Y. A. Harsoyo et al., “Beban Maksimum, Tegangan, Lendutan dan Momen Curvatur Pada Variasi Jembatan Beton Balok T Dengan Menggunakan Software Response 2000,” Jurnal Konstruksia, vol. 13, pp. 113–127, 2021.

[10]	R. L. Amhudo et al., “Perencanaan Jembatan Beton Bertulang Tipe Balok T Penghubung Jalan Kauman-Dayu,” Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur, vol. 28, no. 1, pp. 45–53, 2023.

[11]	D. K. Fitriyah, “Modifikasi Jembatan Mataraman II Malang Menggunakan Struktur Gelagar Beton Bertulang,” Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura, vol. 4, no. 1, pp. 13–18, 2019.

[12]	B. Budiarto et al., “Perencanaan Balok T Konvensional Pada Super Struktur Jembatan (Conventional T Beam Design Study On Bridge Superstructure),” Jurnal Aplikasi Teknik dan Sains (JATS), vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2020.

[13]	J. Mayendra et al., “Evaluasi dan Desain Ulang Jembatan Beton Bertulang T-Girder Menggunakan SNI 1725-2016 (Studi Kasus: Jembatan Tj.Kapal-Batu Panjang Kec.Rupat),” Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), vol. 8, pp. 293–328, 2018.

[14]	S. V. Novita Br Ginting et al., “Analisa Perhitungan Daya Dukung Pondasi Tiang Pancang Overpass Sei Semayang Sta. 0+350 Pada Proyek Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai,” Journal of Civil Engineering, Building and Transportation (JCEBT), vol. 3, no. 1, p. 40, 2018.

[15]	M. Yasin et al., “Analisis Abututment Jembatan SEI. Busuk Kabupaten Siak Sri Indrapura Provinsi Riau,” SIKLUS: Jurnal Teknik Sipil, vol. 5, no. 1, pp. 52–62, 2019.

[16]	A. Muhamad R and I. Puluhulawa, “Desain Jembatan T-Girder Pada Sungai Jalan Antara Menggunakan SNI-1725-2016,” Jurnal TeKLA, vol. 1, no. 1, p. 27, 2019.

[17]	N. M. Fauzan, “PERANCANGAN JEMBATAN BETON BERTULANG T-GIRDER SUNGAI PINANG,” Jurnal TeKLA, vol. 2, no. 1, p. 26, 2020.

[18]	Badan Standardisasi Nasional, “SNI 1725:2016 Pembebanan untuk Jembatan,” Badan Standarisasi Nasional, pp. 1–67, 2016.

[19]	Indrawan, “Studi Alternatif Perencanaan Jembatan Glagar Komposit STA 4 + 195 Pada Proyek Jalan Jalur Lintas Selatan ( JLS ) LOT 9 ( Simpang Balekambang – Kedung Salam ) Kabupaten Malang),” Jurnal Rekayasa Sipil, vol. 13, no. 1, pp. 324–333, 2023.