Techno, ISSN 1410 - 8607

Volume 18  No. 2,  Oktober l 2017
Hal. 082 – 086

Widhiatmoko Herry Purnomo, Farida Asriani, Hesti Susilawati 
Analisa kualitas delay  video on demand useetv menggunakan serat optik di area purwokerto


ANALISA KUALITAS DELAY  VIDEO ON DEMAND USEETV MENGGUNAKAN SERAT OPTIK DI AREA PURWOKERTO

Widhiatmoko Herry Purnomo, Farida Asriani, Hesti Susilawati 
Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRAK

Video on Demand adalah salah satu layanan UseeTV IndiHome PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk berbasis IP (Internet Protocol).  Video on Demand (VoD) merupakan salah satu fitur dari UseeTV yang memungkinkan pelanggan untuk dapat melakukan perekaman, penyimpanan dan penayangan kembali acara televise tertentu. Untuk mendapatkan kinerja yang baik maka layanan ini membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Teknologi Gigabit-Capable Passive Optical Network (GPON) menjadi teknologi yang dapat mendukung layanan ini. Dalam layanan UseeTV, aktifitas jalur downstream menjadi perlakuan khusus, sehingga Quality of Service (QoS) dan kepadatan trafik perlu diperhatikan. 
Salah satu parameter yang berpengaruh terhadap layanan UseeTV adalah delay. Semakin kecil nilai delay  maka akan semakin baik juga layanan UseeTV yang diterima oleh pelanggan.

Kata Kunci : GPON, UseeTV, Delay, Wireshark

ABSTRACT

Video on Demand is one of service of UseeTV IndiHome PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk based on IP (Internet Protocol). Video on Demand (VoD) is one of the features of useeTV that allows customers to be able to record, store and reload certain television shows. To get a good performance then this service requires a sizeable bandwidth. Gigabit-Capable Passive Optical Network (GPON) technology becomes a technology that can support this service. In UseeTV service, downstream path activities become special treatment, so Quality of Service (QoS) and traffic density need to be considered. One of the parameters that influence the UseeTV service is delay. The smaller the value, the better delay also UseeTV service received by the customer.

Keywords : GPON , UseeTV , Delay , Wireshark

PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi dan komunikasi di berbagai bidang. Akibat perkembangan teknologi yang demikian cepat, teknologi-teknologi tersebut menjadi saling terkait. Perkembangan telekomunikasi saat ini meliputi perkembangan kebutuhan akan berbagai jenis jasa telekomunikasi dan juga kebutuhan akan perangkat sistem komunikasi yang lebih modern.

GPON menjadi salah satu teknologi yang sedang dikembangkan beberapa tahun ini. Kemampuan GPON yang mampu membawa informasi sampai ketitik pelanggan dengan media pengiriman berupa serat optik menjadi alasan GPON sebagi teknologi yang handal dalam pengiriman data. Dengan adanya GPON maka PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Area Purwokerto menerapkan layanan triple play (data, suara, dan video). 

UseeTV adalah salah satu layanan IndiHome berupa video berbasis Internet Protocol (IPTV) dengan kemampuan Video On Demand yang memungkinkan pelanggan bisa menikmati tayangan TV yang telah disiarkan sampai tujuh hari ke belakang. (http://www.useetv.com/). Dalam layanan Video on Demmand UseeTV, Aktifitas jalur downstream dan kepadatan trafik  menjadi perlakuan khusus karena dapat mempengaruhi layanan yang menyebabkan berkurangnya nilai Quality Of Service (QoS) pada jaringan sehingga diperlukan metode optimasi jaringan yang disesuaikan pada jumlah pelanggan masing – masing daerah. Pengamatan nilai QoS pada sisi pelanggan merupakan langkah awal untuk melihat aktifitas jalur downstream. 

Model yang akan digunakan dalam penelitian kali ini untuk cara pengukuran mengacu pada model dasar yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam melakukan pengukuran QoS. (Novi , 2013; Yoga 2014). 

METODE PENELITIAN

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini yaitu mengumpulkan berbagai literatur baik dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

b. Akuisisi Data

Akuisisi data merupakan tahapan pengumpulan data pengguna UseeTV. Data diambil dengan cara memonitoring trafik Video on Demmand UseeTV menggunakan perangkat lunak wireshark.

Penelitian ini, memiliki langkah-langkah penelitian sebagai berikut :  

[image: image1.png]fulai

v
Mengumpulkan data pelanggan

v
Melzkukan monitoring UseeTV dengan
wireshark

v
Pengukuran delay

L 2

Analisa kualitas delay berdasarkan standar THIPON





Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
Berdasarkan gambar 1 di atas, dapat dijelaskan fungsi masing-masing blok tersebut :

1. Pengumpulan data pelanggan yang menggunakan layanan IndiHome  dengan media pengiriman berupa serat optik dengan paket kecepatan 10 Mbps.

2. Mengamati paket-paket yang muncul/terbaca oleh perangkat lunak wireshark dengan topologi yang sesuai.

3. Melakukan pengukuran terhadap salah satu parameter QoS berupa delay (latency), 
c. Tempat dan Waktu

Penelitian ini akan dilaksanakan di Area Purwokerto  dimulai dari bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016.

d. Alat dan Bahan

Pada penelitian ini secara umum diperlukan alat sebagai berikut :
1. Laptop 

2. Kabel LAN

3. Router
4. Software Wireshark
HASIL DAN PEMBAHASAN

VoD (Video on demand) merupakan sebuah metode untuk menampilkan streaming video. Streaming video dapat dilihat bersamaan dengan proses transmisi data, serupa dengan teknologi radio dan televisi. Dengan VoD, video dikirimkan dari server utama atau jaringan dan ditampilkan pada sebuah televisi atau layar komputer. Pengguna juga dapat memilih untuk melewatkan (skip) adegan-adegan (scenes) tertentu. Untuk memiliki kemampuan streaming VoD yang baik, Pelanggan akan membutuhkan koneksi Internet dan juga bandwidth yang stabil.   Dengan demikian nilai-nilai parameter pada QoS sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam kualitas gambar yang diterima pada pelanggan. Untuk dapat menghitung parameter-paramater QoS menggunakan wireshark topologi yang digunakan adalah seperti pada gambar 2 di bawah ini :

[image: image2.png]Modem GPON "Hub/Switch T




Gambar 2. Topologi Pengukuran Layanan Video on Demmand


Topologi jaringan di atas akan diterapkan supaya memudahkan dalam capturing atau membaca semua data dari perangkat ONU menuju ke Set to Box (STB) yang telah disalin menggunakan perangkat switch. Untuk layanan UseeTV ini trafiknya hanya dilewatkan pada port 4 atau 2 modem IndiHome. 

Delay UseeTV

Delay (latency), adalah waktu yang dibutuhkan paket-paket data untuk menempuh jarak dari titik asal ke titik  tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga lamanya waktu dalam pengiriman data.

Standar nilai delay untuk layanan video menurut TIPHON ditunjukkan oleh tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1. Kategori delay

[image: image3.png]Sungat Bags <I50ms
= T50ms 78300 ms
Sedamg 300 ms a 430 ms
Bk SiS0ms





(Sumber TIPHON)

Untuk menghitung parameter delay pada layanan video dengan menggunakan wireshark, tidak perlu memfilter alamat IP sumber dan IP tujuan. Hal ini karena IP sumber dan IP alamat tidak ada yang berbeda.  Pada kolom time delta memiliki beberapa parameter yang berisi selisih waktu antar paket-paket selama layanan video digunakan sehingga akan sangat banyak paket yang muncul. Untuk memperoleh kolom time delta kita harus expand parameter frame pada kotak dialog detail seperti gambar 4 di bawah ini : 

[image: image4.jpg]4 Frame 1: 1382 bytes on wire (11056 bits), 1382 bytes captured (11056 bits) on interface @
Interface id: @ (\Device\NPF_{718FSF7D-C5E7-4B1E-8204-D25CIC4FTEDA})
Encapsulation type: Ethernet (1)

[Arrival Time: Jun 21, 2016 17:17:52.230734000 SE Asia Standard Time

[Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
Epoch Time: 1466504272.230734000 seconds
[Tine delta from previous captured frame: 0.000000000 seconds]
[Tine delta from previous displayed frame: 0.000000000 seconds]
[Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
Frame Number: 1
Frame Length: 1382 bytes (11056 bits)
Capture Length: 1382 bytes (11056 bits)
[Frame is marked: False]
[Frame is ignored: False]
[Protocols in frame: et
[Coloring Rule Name: UDP]
[Coloring Rule String: udp]
b Ethernet 1T, Src: HuaweiTe_ed:c1:44 (f8:4a:bfied:c1:44), Dst: IPvamcast o
> Internet Protocol Version 4, Src: 118.98.98.21, Dst: 239.1.1.37
> User Datagram Protocol, Src Port: 13096 (13096), Dst Port: 8196 (3196)
» Data (1340 bytes)

thertype:

5 (01:00:5e:01:





Gambar 3. Kotak Dialog Detail
[image: image5.png]Fie Edt View Go Capture Anslyze ics Telephony  Wireless  Tools  Help
4B 0 UBREBRe>=FIS

= aaaH
(W] pply 2 disply fiter . <Ctl/>
No. Time. Protocol Lengt Tme delt from previous dsplayed frame.

) 164 0.750067 wtP 476 0.004951000
! 839 3.780562 wtP 476 0.004350000
685 3.075379 e 1442 0.004950000

601 2.675411 HpeG-1 1442 0.004945000

597 2.665448 HpEG-1 1442 0.004945000

; 170 0.775085 wtP 476 0.004345000
399 1.795215 HpeG-1 1442 0.004948000

; 346 1.510177 wtP 476 0.004345000
761 3.420493 e 196 0.004947000

32 0.104974 HpeG-1 1442 0.004947000

776 3.490484 HpEG-1 1442 0.004945000

; 258 1.170125 wtP 476 0.004346000
369 1.590236 e 634 0.004345000

250 1.135089 HpeG-1 1442 0.004945000

12 0.049945 HpeG-1 645 0.004345000

108 0.495059 HpEG-1 1442 0.004944000

; 86 0.360029 wtP 476 0.004344000
21 0.094930 HpeG-1 1442 0.004941000

; 753 3.360503 wtP 476 0.004335000
265 1.200129 e 1442 0.004937000

429 1.930239 HpeG-1 1442 0.004935000

388 1.745218 HpeG-1 1442 0.004935000

318 1.43519 HpeG-1 1442 0.004935000

| 269 1.220167 wce 105 0.004935000
! 576 2580326 w1P 476 0.004332000
769 3.455497 e 1442 0.004526000

Tmr e ey S LR





Gambar 4. Kolom Time Delta
Untuk mempermudah perhitungan delay maka kita mengkonversi data tersebut menjadi .csv dimana ekstensi ini dapat dibuka melalui aplikasi microsoft excel yang akan mempermudah perhitungan beberapa paket-paket data seperti tampak pada gambar 5 di bawah ini :[image: image6.jpg]| A B ol TVRI [Compatibity Mode] - Bxcel T®m - 8 X

I ov eeT  sctLeour  fommus oA ReEY v R |
) gf:;, G [t ] & == & St ot B B FxE ‘é;‘;‘fm Ay
& Fomapaner | BT W[ EC (DA = | Elegeacotr - | B- % » | o8 3| Comtors Fomum Col | ot Dite format| (ot Feds
G - Fo || sssserioon v
a [ s [ c | o | & | ¢ w | o | 3 [k [ L | w | w][o|e|a|a]|s |@

sl 3 s asess mALTMEST 12 500300 UL packet

75| i 188 BLLTMPEGT 12 000759 NLLpacket

6| 275 et esess wILTMGEGT 12 0001802 (M92T agment of 3 esssambad pcket

| s et esess mALIIMGEGTS 12 0204102 NULpacket

sl et esess wALIIMGEGTS 1R 0002004 (\P2T agment of a reassembld packet] (MP2T ragment of areassembled packet

sl e 0% WALIINGEGTS D2 0005853 [VP2T agment of s reassembled packe]

0| 367 1agsei5 1189856291137 WPEGTs | 1382 0004016 [W921 agment o a esssembled pcke]Program Assocition Tabi (PAT) [MP2T fragment fa resssmbled packe] (MP2T £
1| 360 1a66l1a 11898562091 137WPEGTS | 1382 000254 NuLLpacket

3882 3881 14.66716 118.98.98. 239.1.1.37 MPEG TS 1382 0.006033 [MP2T fragment of a reassembled packet] Conditional Access Table (CA)

| e 166067 1180 MLLITMPEGTS | 1382 0002507 vdeo-steam (w1 ragment of aeassembied pcket]

3884 3883 14.67212 118.98.98. 239.1.1.37 MPEG TS 1382 0.002449 [MP2T fragment of a reassembled packet] Service Description Table (SDT)

sos| a7 11885 BLLITMPEGTS | 12 000415 [WP2T fsgmentofa esssembled pcket

sse| 36 108015 1185856 BLLITMPEGTS 12 0005918 [MP2T lsgmentof 3 esssembled packet

sl dums cesi2 1886 BLLTMPEGT 12 0002565 [MPZTfagment of a reassembled packt] Program Mas Table (PMT) [MP2T fagment of a reassemble packe]

sl aw 46w 1ssese BILTMPEGT 12 00218 NULpacket

sos|  dums g 18586 BLLTPEGT 12 0001882 (MP2T nagment of a esssambad packet

ool dum e esess mILIIMPEGTS B2 000695 PT-MPEG- ransport sresms, SSRC-0xTRCRS3,Sac-5451, Tma=4130872253 vt Inforation Tabl () NUL packst

oo 0 4707 185858 BALIIMGEGTS 12 0005173 (VP2T agment of s reassembld packe]

esn| e 14700 1105658 WALIINREGTS 182 0002504 [VP2T agment of s reassemoled packe]

| 3 1a 70625 1189850291137 wPEGTs | 182 000516 (621 agment of s esssemole packet

el 33 1471009 1189856, 2091137 WPEGTS | 1382 0002929 N packer

ds| 3694 1471516 118565, LLITMPEGTS | 1382 0005368 (P21 fagment of s eassemolepacket]

as5s ooesrress2

o oelayms] 2169 L
assg

L RNC) ) 5
READY [





Gambar 5. Nilai Rata – rata delay UseeTV
Penggunaan Microsoft excel ini bertujuan agar proses perhitungan pada delay dihitung secara formula yang ada pada aplikasi tersebut sehingga mendapatkan hasil yang akurat.

Dari pengukuran terhadap 20 data pelanggan didapatkan nilai delay beserta kategorinya seperti ditunjukkan oleh tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori Delay Layanan UseeTV

[image: image7.png]Data | Delay | Kategori | Indeks
Datal | 35.047 |sangatBagus| 4
Data2 | 35.039 |sangatBagus| 4
Data3 | 35.027 |sangatBagus| 4
Dataa | 35.044 |sangatBagus| 4
Datas | 35.076 |sangatBagus| 4
Data6 | 35.057 |sangatBagus| 4
Data7 | 3503 |sangatBagus| 4
Datag | 35.065 |sangatBagus| 4
Datag | 35.015 |sangatBagus| 4
Data10 | 35.017 |sangatBagus| 4
Datall | 35136 |sangatBagus| 4
Data12 | 35.015 |sangatBagus| 4
Data13 | 35.017 |sangatBagus| 4
Data1a | 35115 |sangatBagus| 4
Datals | 35044 |sangatBagus| 4
Data16 | 35.051 |sangatBagus| 4
Data17 | 35.024 |sangatBagus| 4
Data1s | 35.01 |sangatBagus| 4
Data19 | 35.049 |sangatBagus| 4
Data20 | 35.034 |sangatBagus| 4




Tabel 2 di atas menunjukkan nilai delay layanan UseeTV dari 20 data pelanggan. Dari 20 data pelanggan tersebut didapatkan nilai rata – rata delay sebesar 35.0456  ms. Menurut standar TIPHON nilai rata – rata delay yang didapat berkategori sangat bagus. Dalam pengiriman data berupa video dibutuhkan delay kurang dari 150 ms. 

KESIMPULAN 

Delay (latency), adalah waktu yang dibutuhkan paket-paket data untuk menempuh jarak dari titik asal ke titik  tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti atau juga lamanya waktu dalam pengiriman data. Dari 20 data pelanggan tersebut didapatkan nilai rata – rata delay sebesar 35.049  ms. Menurut standar TIPHON nilai rata – rata delay yang didapat berkategori sangat bagus. Dalam pengiriman data berupa video dibutuhkan delay kurang dari 150 ms. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelanggan tidak akan mengalami gangguan dalam penerimaan layanan UseeTV karena delay yang didapat kurang dari 150 ms.

DAFTAR PUSTAKA

Aguss Setiawan, S., Ir. Yamato, M., & Agustini Rodiah Machdi, S. 2013. Analisa Quality of Service (QoS) pada Jaringan Komunikasi Data dan Multimedia Dengan Teknologi VPN-MPLS. Bogor: Universitas Pakuan.

Aryanta, D. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Layanan Triple Play pada Jaringan IP dan MPLS Menggunakan NS2. Bandung: Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung.

Cisco Systems, Inc. 2003. Internetworking Technologies Handbook, Fourth Edition. Indianapolis: Cisco Systems, Inc.

Eko Kurniawan dan Arman Sani. 2014. Analisis Kualitas Real TIme Video Streaming Terhadap Bandwidth Jaringan Yang Tersedia. Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara.

FTTH Council Europe. 2011. FTTH handbook ; Fourth Edition. Zaventeem: FTTH Council Europe.

Hens, F. J., & Caballero. 2008. Triple Play: Building the Converged Network for IP, VoIP, and IPTV. Chichester: John Wiley & Sons.

ITU-T Recommendation G984.1. 2008. Gigabit-capable passive optical networks. Geneva.

Lubis, R. S., & Pinem, M. 2014. Analisis Qulaity Of Service (QoS) JARINGAN Internet di SMK Telkom Medan. Medan: Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara.

Pratiwi, P. E., Isnawati, A. F., & Hikmaturokhman, A. 2013. Analisis QoS Pada Jaringan Multi Protocol Label Swtiching (MPLS) Studi Kasus di Pelabuhan Indonesia III Cabang Tanjung Intan Cilacap. Purwokerto: Akatel Sandhy Putra Purwokerto.

Ray Horak. 2007. Telecomunications and Data Comunications Handbook.Wiley Interscience. New Jersey.

Tiphon. 1999. Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) General aspects of Quality of Service (QoS)

Yanto. 2013. Analisis QoS ( Quality Of Service) pada Jaringan Internet (Studi Kasus: Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura. Pontianak: Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjun.

Yoga, K. H. 2014. Analisis Trafik UseeTV Pada Local Community Network Menggunakan 802.11n Di Area Purwokerto. Purbalingga: Program Studi Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknik, Universitas Jenderal Soedirman.

82
Techno, p - ISSN 1410 – 8607, e - ISSN 2579-9096 Volume 18  No. 2,  Oktober 2017 Hal. 082 – 086
84

